МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«ПЕРМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

МДК 01.03 Начальное архитектурное проектирование

Тема 3.1 Основы проектных исследований

ПМ.01. Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в составе проектной документации

Специальность 07.02.01 Архитектура

Квалификация - Архитектор

Пермь, 2023г.

| РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО ПЦК Архитектуры и инженерной графики «28» сентября 2023 г. Протокол № __1__ Председатель ПЦК Петрова И.А. |  |
| --- | --- |

Составители: Швалев Д.А., преподаватель КГАПОУ ПСК

Настоящие методические указания по выполнению практических работ предназначены для студентов обучающихся по специальности 07.02.01. Архитектура

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями, предъявляемыми к освоению Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности 07.02.01Архитектура, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2021 г. № 692.

Основная цель методических указаний - обеспечить студентов методикой выполнения работ практической подготовки.

В методических указаниях даны необходимые сведения для выполнения практических заданий по МДК 01.03 «Начальное архитектурное проектирование». Приводится график работы студентов при выполнении заданий. Даны определения базовых понятий исследовательской деятельности в архитектурном проектировании. Рассмотрены условия и порядок выполнения исследовательских работ. Даны рекомендации для выполнения поставленных задач на различных стадиях при изучении архитектурного объекта, а также по подбору методов исследования, способов оформления результата исследовательской деятельности.

Тема 3.1. Основы проектных исследований

| Этапы | Теоретический материал | Практическое задание |
| --- | --- | --- |
| 1 этап – ориентировка Исследования в архитектурном проектировании. Методы исследования: эмпирического уровня, экспериментально-теоретического уровня и теоретического уровня | Задание на проектирование. | Составление задания на проектирование |
|  | Предпроектный анализ аналогов Понятие аналог. Комплексный анализ аналогов: планировочное решение, объемное (фасадное) решение, конструктивное решение, ситуационное решение объекта. | Комплексный анализ архитектурных аналогов. |
|  | Предпроектный анализ градостроительной ситуации Влияние градостроительных факторов на проектирование. Ключевые факторы ситуации (пешеходно-транспортные связи, рельеф местности, роза ветров и пр.). Методы исследований ситуации, составление схем, инфографики. | Анализ градостроительной ситуации заданного участка Создание схем по анализу ситуации |
|  | Нормативная база проектирования. Нормы и законы, регулирующие проектную деятельность: своды правил (СП), государственные стандарты (ГОСТ), федеральные закон (ФЗ). | Создание списка нормативной литературы |
| 2 этап — поиск Методы и средства архитектурного проектирования | Клаузура как метод активизации творческого процесса. | Клаузура |
| 3 этап — разработка проекта Стадии проектирования. Эскизное и рабочее проектирования | Пояснительная записка (ПЗ) к проекту. Структура, содержание, правила оформления ПЗ | Составление макета структуры ПЗ |

«Архитектурное проектирование» как модель профессионального проектирования, решающего комплекс творческих и технических задач

Проекти́рование (от лат. projectus, буквально — брошенный вперёд) процесс создания проекта — прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния.

П. в строительстве — разработка проектной, конструкторской и др. технической документации, предназначенной для осуществления капитального строительства (какого-либо объекта). В процессе П. выполняются технические и экономические расчёты, схемы, графики, пояснительные записки, макеты, составляются спецификации, сметы, калькуляции и описания.

Архитектурное проектирование – это процесс создания комплекса чертежей, включая планы, разрезы, фасады, перспективы, отражающие общие эстетику, дизайн, конструктивные и функциональные особенности зданий, сооружений, объектов градостроительства.

Ориентируясь на принятую в наше время систематику совершенствования проектного замысла, процесс проектирования расчленяется на пять следующих этапов: ориентировку, поиск, разработку, исполнение в материале (строительство), проверку. Это поэтапное разделение условно обозначает основные последовательные стадии творческой работы над проектом. Их можно в общих чертах охарактеризовать таким образом:

1 этап — ориентировка. Проводятся подготовительные мероприятия, предшествующие проектированию. Определяются требования к будущему объекту, его месту в окружающей природной или городской среде.

2 этап — поиск. Ведется напряженная работа, в процессе которой последовательно дополняются, расширяются, конкретизируются представления автора о будущем объекте. Появляются первые эскизы объекта.

3 этап — разработка проекта. Необходимо уточнить, что под проектированием понимаются все стадии работы над объектом. Разработка проекта — условное обозначение комплекса действий, в процессе которых происходит углубленная разработка проектируемого объекта. В чертежах и объемных моделях формируется окончательный образ объекта, конкретизируются детали его композиционной, функциональной, конструктивной структуры.

4 этап — исполнение объекта в материале (строительство). Используя информацию, полученную в чертежах и объемных моделях, объект исполняют в материале. В разные периоды развития архитектуры к началу этого времени готовились мероприятия, касающиеся формирования коллектива строительных, транспортных, отделочных рабочих, комплекса мер по финансированию и организации строительства и т.д.

5 этап — проверка. Происходит комплексная проверка эксплуатационных качеств архитектурного сооружения. Этот процесс начинается с всесторонней оценки функциональных и эстетических качеств завершенной постройки. Такая оценка продолжается на всем протяжении "жизни" объекта. Его качество подвергается проверке временем, результатом которой является или сохранение здания в неизменном виде, как неотъемлемой части культурной и материально-пространственной среды, или его перестройка и реконструкция или, в худшем случае, его полное уничтожение.

Разделение проектного процесса на этапы весьма условно и правомерно лишь для анализа проектного процесса в условиях реальной практики или обучения. Опытный архитектор в зависимости от конкретных условий произвольно расчленяет процесс проектирования, уделяя большее внимание одним из его составляющих и разрушая границы между другими. Для учебного проектирования чрезвычайно важно акцентированное внимание к целям и приемам каждого этапа проектного поиска, так как в этом случае осознается назначение и роль каждого этапа.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

1 этап — ориентировка

Проводится предпроектная подготовка - подготовительные мероприятия, предшествующие проектированию. Предварительно составляют техническое задания на проектирование здания или сооружения, собирают исходно-разрешительную документацию. По итогу этих действий определяются требования к будущему объекту, его месту в окружающей природной или городской среде.

Предпроектная подготовка включает в себя исследования и изучение объектов реальной практики проектирования и строительства. Результаты исследования служат отправной точкой при создании первичного образа проектируемого объекта. Чем подробнее и разнообразнее проводится предварительное исследование, тем содержательнее и детальнее получается результат архитектурного проектирования, появляются неожиданные аспекты, влияющие на финальный образ архитектурного объекта. Такие аспекты могут находится в историко-культурном контексте, новаторских конструктивных решениях, градостроительных особенностях местности и пр.

Исследование – это процесс выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. Исследовательская деятельность студентов связана с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Исследовательская деятельность подразумевает достижение цели через решение заранее определенных задач.

Цель исследования ‒ это то, на что направлено исследование.

Задачи раскрывают путь к достижению цели. Задачи могут вводиться словами: выявить, раскрыть, изучить, исследовать, проанализировать, систематизировать, разработать, уточнить и т.д. Задачи обязательно должны быть отражены в заключении и выводах исследования.

Исследование направлено на создание нового интеллектуального продукта. Этим продуктом могут быть различные схемы, графики, аналитические сводки и пр.

Пример. Цель: анализ схемы транспортно-пешеходной структуры микрорайона.

Задачи: проанализировать градостроительную ситуацию, изучить основные направление транспортного и пешего потока, проверка реальной ситуации соответствию нормативно-технической литературе, создание схемы транспортно-пешеходной структуры микрорайона.

Методы исследования— это способы достижения цели исследовательской работы. На каждом этапе работы исследователь определяет используемые методы исследования, которые лучше всего подойдут для выполнения поставленных в исследовательской работе задач и достижения желаемой цели в проектировании.

Методы исследования, применяемых в исследовательской работе, можно объединить на методы эмпирического уровня, экспериментально-теоретического уровня и просто теоретического уровня.

Методы эмпирического уровня. С помощью этих методов исследовательской работы изучаются конкретные явления или процессы, на основе которых формируются гипотезы, делается анализ и формулируются выводы.

- Наблюдение

Этот метод исследования представляет собой целенаправленное восприятие какого-либо явления, в процессе которого исследователь получает информацию. Прежде чем приступать к наблюдению, необходимо составить план. Ответьте на вопросы: когда, где, сколько по времени и за чем именно будете наблюдать. Результаты наблюдений записывайте. Записи можно делать в форме текста или таблицы. С помощью этих методов исследовательской работы изучаются конкретные явления или процессы, на основе которых формируются гипотезы, делается анализ и формулируются выводы.

- Опрос

Существует 3 основные вида опроса: беседа, интервью, анкетирование. Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. Она ведется в свободной форме без записи ответов собеседника. При проведении интервью исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы записываются.

Опрос является ключевым методом для составления технического задания на проектирование.

Методы экспериментально-теоретического уровня. Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но и проверить их, систематизировать, выявить неслучайные зависимости и определить причины и следствия.

- Анализ аналогов

Данный метод исследования представляет собой процесс получения информации через интерпретацию сходных по значению аналогов. В практике строительства можно найти объекты сходные по тем или иным значениям: благоустройство территории, решение плана, решение фасада, конструктивная схема т.д. Все это влияет на наше восприятие и понимание архитектурного объекта. Можно сопоставить аналоги зарубежного и отечественного опыта.

- Градостроительный анализ

Поиск закономерностей между различными функциональными объектами — зданиями, улицами или дорогами, общественными пространствами или целыми городами позволяет понять сложившуюся структуру города и органично включить в нее проектируемый объект.

Методы теоретического уровня. Эти методы исследования позволяют производить логическое исследование собранных фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать умозаключения и теоретические обобщения.

- Анализ нормативно-правовой базы

Этот метод исследования представляет собой сбор информации по теме проектирования из Кодексов, Федеральных Законов (ФЗ), Строительных Правил (СП), Государственных стандартов (ГОСТ), каталогов и пр. Прежде чем приступать к сбору информации, необходимо выделить основные нормативные документы, влияющие на проектирование объекта. Нормативная база постоянно актуализируется, поэтому необходимо следить за обновлениями документов, знать действующие и отмененные документы.

- Изучение литературы и других источников информации

Этот метод исследования представляет собой сбор информации по теме исследования (проекта) из книг, журналов, газет, дисков и сети Интернет. Прежде чем приступать к сбору информации, необходимо выделить основные понятия, важные для исследования, и найти их определения.

Учитывайте, что информация может иметь разную степень достоверности, особенно в сети Интернет. В тексте исследовательской работы ставьте ссылки на источники информации.

Задание на проектирование

Задание на проектирование является перечнем условий, требований, задач и целей, которые поставлены заказчиком в письменном виде. Кроме этого, они документально оформляются и выдаются исполнителю работ в виде проектно-исследовательской документации. Как правило, задание на проектирование предшествует разработке строительных проектов. Оно правильно ориентирует проектанта на разработку такого проекта, который удовлетворит все желания заказчика и будет соответствовать условиям использования разрабатываемого проекта с ресурсными ограничениями.

Задание на проектирование также часто называется техническим заданием (ТЗ). В ТЗ содержатся основные технические требования, которые предъявляются к сооружению, назначения объекта, его область применения, стадии разработки конструкторской документации, её сроки исполнения и состав. Без преувеличения техническое задание можно назвать основополагающим документом проекта и взаимоотношений заказчика с разработчика. При наличии корректного ТЗ, что написано и согласовано между заинтересованными и ответственными сторонами, успешная реализация проекта становиться более вероятной.

Задание на проектирование помогает заказчику четко понять, что именно ему требуется, потребовать от исполнителя полного соответствия выполнения работ условиям, что оговорены в ТЗ.

Исполнитель, используя техническое задание, может понять суть задачи и предоставить заказчику «технический облик» будущего объекта, максимально точно спланировать выполнение проекта и осуществлять работы по намеченному плану, дать отказ от выполнения работ, которые не указаны в ТЗ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование ___________________

| № П.П. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования |  |
| 2. | Заказчик и его подчиненность |  |
| 3. | Проектировщик |  |
| 4. | Вид строительства |  |
| 5. | Сроки начала и окончания проектирования |  |
| 6. | Особые условия строительства |  |
| 7. | Вместимость |  |
| 8. | Требования к проектным решениям |  |
| 9. | Основные требования к конструктивным решениям |  |
| 10. | Требования к благоустройству территории |  |
| 11. | Требования по работе инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС |  |
| 12. | Инженерное обеспечение объекта |  |
| 13. | Требования по выполнению демонстрационных материалов |  |
| 14. | Основные технико-экономические показатели объекта |  |

Некоторые пояснения к заполнению таблицы «Техническое задание на проектирование»

1. Основание для проектирования

указывают № договора на проектирование между заказчиком и исполнителем.

4. Вид строительства

указывают вид строительства: капитальное/некапитальное;

по типу выполняемых робот: новое/ реконструкция/ расширение/ техническая модернизация;

по назначению возводимых объектов: гражданское/ промышленное/ сельскохозяйственное/ военное/ транспортное.

6. Особые условия строительства

отражают специфические особенности, как правило участка строительства, такие как: геофизические, природно-климатические, территориальные

7. Вместимость

указывают планируемую вместимость количества людей в основное помещение (зал на 300 мест) или общую вместимость (например, дом на семью из 7 человек)

8. Требования к проектным решениям

архитектурно-планировочные решения: состав и количество помещений, допустимые минимальные площади помещений, пожелания к функциональной связи помещений;

отделка здания: наружная фасадов, внутренняя помещений.

9. Основные требования к конструктивным решениям

Указывают конструктивную систему здания: каркасная/ неполная каркасная/ бескаркасная

выбор строительного материала: кирпич, железобетон, древесина и пр.

10. Требования к благоустройству территории

градостроительные решения: генеральный план, благоустройство, виды покрытий, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками.

11. Требования по работе инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС

указывают основные требования к эвакуации и противопожарные требования СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выход

12. Инженерное обеспечение объекта

указывают основные инженерные решения (центральное/ индивидуальное): водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь; и т.п.

13. Требования по выполнению демонстрационных материалов

указывают виды графической подачи (ручная, САПР) и количество изображений/ чертежей

14. Основные технико-экономические показатели объекта

указывают планируемые показатели:

площадь застройки Sзастр.=

общая площадь здания  Sобщ= м2

полезная площадь здания Sпол= м2

строительный объём Vстр= м3

планировочный  коэффициент К1= Sпол. / Sобщ=

планировочный  коэффициент К2= Vстр. / Sпол =

Анализ аналогов

Аналог в архитектуре (от греч. Analogos - соответствующий) - архитектурная форма, подобная той, которую проектируют или оценивают по одному или нескольким признакам.

Цель анализа аналогов— это выявление положительных свойств зданий, которые следует учесть и развить при проектировании новых объектов. Анализ проводится параллельно по всем аналогам, что позволяет сопоставить все положительные и отрицательные аспекты зданий. Он включает многостороннее рассмотрение объектов - всего, что в совокупности дает исчерпывающее представление о них.

Углубленный анализ архитектурных объектов предусматривает сочетание различных факторов, требований, условий, подходов. Нельзя, например, получить полное представление о здании, рассматривая лишь его функциональные особенности и не уделяя внимания материалу, технологии изготовления, выбора конструктивной системы и формы. Сложно проанализировать также саму форму здания, оценить его композицию и эстетичность, не зная функционального назначения объекта. Таким образом, анализ — это комплексный, целостный и многосторонний процесс. При анализе объекта необходимо последовательно, со всех сторон рассматривать и оценивать архитектурный объект.

Таким образом, целью анализа аналогов является сбор материала для выявления основных архитектурно-планировочных, объемно-пространственных конструктивных, эстетических, экономических, эксплуатационных аспектов зданий заданнойтематики, необходимых для создания новых проектных решений.

Таблица комплексного анализа архитектурного объекта

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Автор проекта: |  |  |
| Год постройки: |  |  |
| Анализ градостроительной ситуации |  |  |
| Расположение объекта (адрес): |  |  |
| Расположение объекта в структуре города (центр, периферия) и как это отражается на архитектурном объекте (уникальная архитектура, типовое решение): |  |  |
| Какие здания, сооружения находятся рядом с объектом, перечислить: |  |  |
| Анализ благоустройства объекта |  |  |
| Где расположен вход на объект (назвать улицу или часть света): |  |  |
| Как оформлена входная зона/группа объекта на плане благоустройства (арка, втягивающее пространство и пр.): |  |  |
| Как происходит функциональное зонирование территории объекта, перечислить зоны: |  |  |
| Что расположено непосредственно на территории объекта, перечислить (озеленение, малые архитектурные формы, объекты благоустройства и пр.): |  |  |
| Какие материалы применяются в элементах благоустройства, соотнести по принципу «элемент благоустройства - материал»: |  |  |
| Какие материалы применяются в покрытиях (дорожки/площадки) объекта: |  |  |
| Анализ планировочного решения |  |  |
| Как организована входная группа объекта, перечислить помещения и их функциональные связи: |  |  |
| Какие помещения располагаются на этаже (для каждого неповторяющегося этажа), перечислить наименования помещений и их функциональные связи: |  |  |
| Как мероприятия приняты для организации эвакуации с объекта, перечислить: |  |  |
| Как организовано движение различных потоков в здании (посетители и обслуживающий персонал, приватная и общественная зоны и пр.) |  |  |
| Анализ объемного решения |  |  |
| Как организован облик здания в целом (объемная композиция I, II, IIIтипа) |  |  |
| Что является доминантой в объеме здания, а что акцентом, перечислить: |  |  |
| Как на фасаде организована входная группа, перечислить приемы (арка, заглубление и пр.): |  |  |
| Как решена композиция фасада, какие пластические элементы использованы, перечислить: |  |  |
| Какие материалы применяются в отделке фасада, перечислить |  |  |
| Какие цвета и цветовые схемы (ахроматическая, монохром, комплиментарная, триада, полихром) применяются: |  |  |
| Анализ конструктивного решения |  |  |
| Конструктивная система здания (каркасная/ неполная каркасная/ бескаркасная): |  |  |
| Основной материал несущих конструкций: |  |  |
| Выводы |  |  |
| Положительные особенности объекта (не менее трех): |  |  |
| Отрицательные особенности объекта (не менее трех): |  |  |
| Субъективное (личное) отношение к объекту (мне нравится/ не нравится выразить личное переживание): |  |  |

Анализ градостроительной ситуации

Анализ градостроительной ситуации, участка проектирования и его контекста — не единственная, но важная часть предпроектного исследования.Как функционирует город сейчас? Что было рядом с участком раньше? Как новый проект может изменить жизнь места?

Основная задача анализа геоданных состоит в поиске закономерностей между различными функциональными объектами — зданиями, улицами или дорогами, общественными пространствами или целыми городами. Пространственное сопоставление этих объектов и визуализация их свойств помогают быстро выявить особенности территории и обозначить приоритетные направления её развития.

По теме проведения исследования пространственный анализ можно разделить на типы:

Градостроительный анализ — это всегда работа с планами, картами и множеством геоданных: точками объектов, линиями дорог, полигонами зданий или районов. Каждый из них имеет привязку к конкретной локации и атрибуты — описание характеристик: например, высотность и функция у зданий или категория и тип покрытия у дорог.

Чаще всего результаты анализа представлены несколькими схемами — и для каждой из этих схем необходим свой набор данных:

→ Для схемы функционального зонирования — данные об использовании территории из открытых источников: Яндекс и 2ГИС карты, Викимапия, спутниковая съёмка. Территории, для которых нельзя получить информацию ни одним из перечисленных способов, изучаются при помощи полевых исследований.

→ Для схемы планируемого использования территории — данные градостроительной документации: документы ПЗЗ (Правила землепользования и застройки) и генерального плана, а также муниципальные программы по строительству инфраструктуры, сносу и расселению многоквартирных домов.

Материал заимствован с сайта: Ресурсы для предпроектного исследования территории | Журнал Софт Культуры (softculture.cc)

Нормативная база проектирования

Представляет собой значительный по количеству и объёму комплекс общегосударственных (ГОСТ, СП), ведомственных (ВНП, ВНТП, ВСН, ВСП) и территориальных (ТСН) нормативных документов.

Правовой базой стандартизации и нормирования в проектировании и строительстве является законодательство Российской Федерации.

Для того, чтобы определить задачи нормативных документов, важно понимать, что является объектом нормирования. Такими объектами являются:

- Объект в градостроительной области и сам строительный объект – сооружение или возведенное здание;

- Общепринятые нормы и правила по технической составляющей, которые внедряются в процессе планирования и возведения объекта;

- Отрасль промышленной продукции в строительстве – инженерные сооружения, стройматериалы, способы по обеспечению строительной организации;

- Экономическая составляющая, которая определяет эффективные инвестиции, стоимость возведения объекта и выплату заработной платы.

Задачи для нормативных документов:

- Полное соответствие заявленному назначению строительного объекта;

- Соответствие строительного объекта всем техникам и нормам безопасности;

- Возможность защиты и восстановления объекта в момент чрезвычайной ситуации;

- Гарантия качества возведенной конструкции;

- Оптимизация строительных проектов, правильное распределение трудового и денежного ресурса при возведении объекта;

- Соответствие общепринятым строительным нормам.

Все нормативные документы делятся на три вида: общероссийские (СП), территориальные (ТСН) и ведомственные (ВСН).

Общероссийскиестроительные правила являются основными в строительстве. СП обязательны для исполнения всеми министерствами и ведомствами, а также организациями и предприятиями РФ, независимо от их ведомственной и территориальной принадлежности.

Территориальные строительные нормы (ТСН) учитывают особенности данной территории и обязательны для исполнения организациями и предприятиями на этой территории, независимо от их ведомственной принадлежности, при проектировании и строительстве объектов на данной территории.

Ведомственные (отраслевые) строительные нормы (ВСН) утверждаются соответствующим ведомством по согласованию с Госстроем России и обязательны для исполнения организациями и предприятиями этого ведомства, независимо от их территориальной принадлежности, при проектировании и строительстве объектов данного ведомства.

Разработанные и утверждённые ТСН и ВСН не должны противоречить содержанию соответствующих глав СП.

С целью разъяснения и иллюстрации положений отдельных глав СНиП и некоторых СП выпущены соответствующие пособия.

Наряду с СП используются Санитарные правила и нормы (СанПиН), в которых изложены санитарно-гигиенические требования к питьевой воде, воздуху, уровню электромагнитного излучения и т.п.

Строительные нормы являются основой нормативной базы строительного проектирования, ими устанавливаются обязательные правила и положения для всей территории Российской Федерации и регионов с определенными климатическими, инженерно-геологическими и другими условиями, которые должны выполняться в процессе проектирования и создания строительной продукции.

Система нормативных документов в строительстве представляет собой совокупность взаимосвязанных документов, принимаемых компетентными органами исполнительной власти и управления строительством для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной продукции в целях защиты прав и интересов потребителей, общества и государства.

В систему нормативных документов в строительстве входят:

Технические регламенты - Федеральные документы, устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования, обязательные для органов управления и надзора, организаций и объединений, осуществляющих разработку и применение нормативных документов в проектировании и строительстве;

Своды правил (СП) - документы в области стандартизации, утверждённые федеральным органом исполнительной власти России или Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», в которых содержатся технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и которые применяются на добровольной основе;

Строительные нормы и правила (СНиП) - совокупность принятых органами исполнительной власти нормативных актов технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. Система нормативных документов в строительстве в СССР действовала наряду с системой стандартизации в строительстве, являющейся частью Государственной системы стандартизации, а также с системой стандартизации в рамках СЭВ. С 1995 года СНиПы являлись частным случаем технических регламентов. В 2010 году существующие СНиПы были признаны сводами правил (СП).

Территориальные строительные нормы (ТСН) - обязательные для данной территории строительные нормы и правила, принятые органом власти субъекта РФ;

Государственные стандарты (ГОСТ) - документы, разработанные в целях добровольного установления унифицированных требований к продукции.

Санитарные правила и нормы (СанПиН)— это стандарты, которые обеспечивают санитарно-эпидемиологическое благополучие людей, направлены на сохранение и укрепление здоровья человека, улучшение качества жизни.

Положения нормативных документов могут быть обязательными (с минимально необходимыми требованиями) и рекомендуемыми (с учетом опыта использования лучших отечественных и мировых достижений).

К рекомендуемым относятся нормы, права и характеристики, которые могут изменяться в соответствии с конкретными потребностями и возможностями потребителя или условиями производства.

Положения нормативных документов обязательны для органов управления и надзора, организаций и объединений, осуществляющих разработку и применение нормативных документов в проектировании и строительстве.

При организации проектирования объектов жилищно-гражданского назначения следует пользоваться рядом утвержденных нормативных документов.

Перечень литературы, рекомендуемой для выполнения проектирования

Список не исчерпывающий, возможно, некоторые нормативные источники не указаны.Из предложенного перечня необходимо выбрать те нормы, которые подойдут для проектирования конкретного строительного объекта.

Нормативные источники. Правила оформления проектной и рабочей документации

      - ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы (с Изменениями № 1,2,3)

      - ГОСТ 21.001-2013 СПДС. Общие положения

      - ГОСТ 21.002-2014 СПДС. Нормоконтроль проектной и рабочей документации

      - ГОСТ 21.501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

- ГОСТ 21.508-2020 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов

- ГОСТ 21.204-2020 СПДС. Условные обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта

- ГОСТ Р 21.101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

Нормы проектирования

      - СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

      - СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

      - СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*

      - СП 4.13130.2013 (с изменением № 3) Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

      - СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

      - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

      - СП 137.13330.2012 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования

- СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования

- СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения

- СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования"

- СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009

- СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования

- СП 55.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

- СП 54.13330.2016 Свод правил Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003

- СП 379.1325800.2020 Свод правил Общежития и хостелы Правила проектирования

- СП 257.1325800.2020 Свод правил Здания гостиниц Правила проектирования

- Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 3. Лыжные виды спорта

- СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта

- СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

- СП 309.1325800.2017 Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования

- Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование предприятий общественного питания

- Пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование клубов 25.ГОСТ Р 55956-2014 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения

- ГОСТ 5746-2015 (ИСО 4190-1:2010) Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

Правила оформления библиографического списка и ссылок в текстовой части ПЗ

1. ГОСТ Р 7.0.100-2018 Национальный стандарт Российской ФедерацииСистема стандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу. Библиографическая запись. Библиографическое описание Общиетребования и правила составления