КОНСПЕКТ УРОКА «МАСТЕР-КЛАСС»

Чупина В.К.

- ОРГМОМЕНТ (ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)

Добрый день, группа САД‑24! Рада вас видеть.

Давайте быстро проверим явку – староста, кто отсутствует?…называет отсутствующих или говорит, все на месте

Отлично, все на месте — начинаем!

Тема сегодняшнего практического занятия: „Проектирование дорожной одежды: учёт климатических и грунтовых условий при строительстве автомобильных дорог“.

Запишите, пожалуйста, тему в тетради.                                       Слайд с темой

Студенты записывают в тетради

Посмотрите на это фото (показывает слайд с разрушенной дорогой). Это дорога в Сибири, построенная по „южному“ проекту: тонкий морозозащитный слой, слабый дренаж. Через год — трещины, просадки, затраты на ремонт в 3 раза выше сметы.

Как думаете, почему эта дорога разрушилась? – отвечает Мурга А.: не учтены особенности климатической зоны. Например, пучинистость грунтов.

А вот дорога в Краснодарском крае (следующий слайд) с толстым морозозащитным слоем — деньги потрачены впустую, хотя там достаточно простого дренажа.

Какой можно сделать вывод?  - отвечает Барило Н. – нужно адаптировать проект под конкретные климатические условия

Этому мы и научимся сегодня.

Слайд с целями.

Наши цели на урок:

- Научиться анализировать местность — видеть, как климат и грунт влияют на конструкцию дороги.

- Освоить алгоритм выбора материалов и толщины слоёв для разных регионов.

- Потренироваться работать с нормативами — СП и ГОСТами — быстро находить нужную информацию

- АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ

Но сначала мы повторим некоторые важные понятия

Итак, блиц-опрос: отвечать на вопрос надо коротко – достаточно одного – двух слов или словосочетание.

Слайд с вопросом 1

- Назовите 3 основных слоя дорожной одежды и кратко укажите назначение каждого (1–2 слова).          Показать отвечающую группу 1- отвечает Кутузов А. - Покрытие — износостойкость/сцепление

Поднята рука:  отвечает – Телепнев Р. - Основание — распределение нагрузки

Поднята рука: отвечает – Карелина Я. - Земляное полотно — несущая основа

Слайд с вопросом 2

- Как тип грунта (песок / глина) влияет на конструкцию дорожной одежды?

Показать на группу 3 – отвечает Стоянов А. - Песок — это хороший дренаж, если меньше пучение → можно тоньше слои

Отвечает – Барило Н. - Глина —  это пучинистость, слабый дренаж  значит, нужны дренирующие/морозозащитные слои

Слайд с вопросом 3.

- Назовите 1 климатический фактор, который критично влияет на проектирование дороги, и приведите пример региона, где он особенно важен.

Отвечает Глотов Я. - Глубина промерзания (регион - Мурманская  область);

Поднята рука – отвечает Телепнев Р. - Высокий уровень осадков (Краснодарский край).

Слайд с вопросом 4

- Назовите 1 современный материал, улучшающий характеристики дорожной одежды, и условие его применения.

Отвечает – Лебедев П. - Геосинтетики — применяют при слабых грунтах для армирования

Поднята рука – отвечает Мурга А. - Стабилизаторы грунта — при нестабильном земляном полотне

Слайд с выводами по опросу Дорожная одежда состоит из покрытий, основания и морозозащитного слоя. Каждый слой выполняет важную функцию. От высоты слоев и их последовательности зависят прочность и устойчивость дороги

- Основной этап – РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

ПОЯСНЕНИЯ К ХОДУ РАБОТЫ

Работу вы будете выполнять в группе, распределив роли, как в настоящем проектном бюро.

Роли:

Аналитик – анализирует климатические условия, характеристики грунта, решающие факторы

Конструктор – выбирает тип дорожной одежды, материалы, толщину слоев

Оформитель – наносит обозначения слоев, заполняет таблицу экспликации.

Руководитель группы – спикер – презентует проект, на это ему отводится 2 минуты – характеристика региона, описание схемы, обоснование - нормативы.

СЛАЙД С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РЕГИОНОВ

У вас на столах:

карточка с описанием региона

набор нормативных документов (выдержки из СП 34.13330, ГОСТ Р 59120‑2021, ОДМ 218.2.104‑2019);

шаблон схемы дорожной одежды;

таблица для экспликации (заготовка с колонками)

фото различных слоев.

В тетрадях вам нужно по ходу работы кратко записать перечень слоев для дороги вашего региона, толщину этих слоев и указать нормативные документы.

СЛАЙД С КРИТЕРИЯМИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ

На слайде и на столах имеются критерии оценки работы.

На работу вам отводится 15 – 20 минут.

Вопросы по ходу работы есть?  -  отвечают: - все понятно

Распределите роли и  ПРИСТУПАЕМ.

СЛЕДИТЬ ЗА ВРЕМЕНЕМ!!! ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ГРУПП смотреть, как выполняют, отмечать в таблице активность работы.

Помогать, если поднята рука – просят помощи.

За 5 минут до окончания времени сказать – осталось 5 минут, спикеры готовят выступление по работе. 2 минуты – 30 секунд на характеристику региона – 1 минута на описание конструкции, 30 секунд — обоснование.

- ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Время закончилось. Сейчас спикеры представят проекты.

Каждому дается на выступление 2 минуты

А группы в это время по чек-листам с критериями оценивают работу.

СЛЕДИТ ЗА ВРЕМЕНЕМ ВЫСТУПЛЕНИЯ, МОЖНО ПОСТАВИТЬ СЕКУНДОМЕР

Итак, первая группа представляет свой проект

Мурга А. – у нас была Мурманская область - Климат: арктический, глубина промерзания — 2–2,5 м, высокий снежный покров (3–4 м), обильные осадки летом. Грунты: обводнённые, местами вечная мерзлота, скальные выходы (гранит, сланец).

Транспортная нагрузка: дорога IV категории (низкая интенсивность).

Особые условия: короткий строительный сезон (3–4 месяца), доступность материалов (дроблёный гранит).

Схема:

Верхний слой покрытия (износ) — плотный асфальтобетон, 6–8 см.

Нижний слой покрытия — пористый асфальтобетон, 8–10 см.

Основание — щебень/гравий, 20–25 см.

Дополнительные слои: дренирующий (песок), морозозащитный (пенополистирол), армирующий (геосинтетики).

Земляное полотно — уплотнённый грунт.

При проектировании дорог в таких условиях особое внимание уделяется организации поверхностного водоотвода, чтобы минимизировать негативное влияние воды на конструктивные элементы.

Мы использовали ОДН 218.046-01 — нормативный документ для проектирования нежёстких дорожных одежд.

Вопрос к выступающему: Почему выбрали пенополистирол, а не лёгкий бетон? – ответ:  Лёгкий бетон, может поглощать влагу это снижает его морозостойкость. Пенополистирол предотвращает промерзание грунта под дорогой.

Спасибо.

Вторая группа представляет проект

Деркон К. – У нас был Краснодарский край

Климат: тёплый влажный, глубина промерзания — 0,5–0,8 м, высокие осадки.

Грунты: глинистые, высокая пучинистость при увлажнении.

Транспортная нагрузка: дорога III категории (средняя интенсивность).

Особые условия: необходимость усиленного дренажа.

В нашей схеме:

Верхний слой -

Нижний слой покрытия -

Основание –

Дополнительные слои –

Земляное полотно --

Мы применили ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования»

ПНСТ 1.043.18 — определяет типы дорожных одежд в зависимости от категории автомобильной дорог

Для Краснодарского края, важно учитывать дорожно-климатические зоны и подзоны, так как погодные условия от умеренных до субтропических широт, резкие колебания температуры.

Вопрос спикеру :

Спасибо.

Итак, третья группа представляет проект:

Стоянов А. - Тюменская область

Климат: холодный, глубина промерзания — 1,8–2,2 м, снежные зимы.

Грунты: водонасыщенные, высокая пучинистость.

Транспортная нагрузка: дорога II категории (высокая интенсивность).

Особые условия: риск морозного пучения, необходимость морозозащиты.

Схема:

Верхний слой -

Нижний слой покрытия -

Основание –

Дополнительные слои –

Земляное полотно --

При определении слоев мы использовали

ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования». Устанавливает принципы подбора слоёв, требования к прочности, устойчивости и водостойкости, классификацию типов дорожной одежды в зависимости от условий эксплуатации

В этом регионе особенно важно устройство водоотводных систем.

Вопрос :

Спасибо.

- РЕФЛЕКСИЯ.

Преподаватель собирает на краях столов чек-листы

Подведем итоги: Слайд с основными выводами урока - Озвучивает

Хорошо, что все использовали местные материалы — это снижает стоимость.

Группа 1 дала самое полное обоснование для Мурманской области — они сослались на ОДМ 218.2.104‑2019

Оценки работы групп:

Группа 1 – 9 из 10  - оценка 5

Группа 2  - 8 из 10 – оценка 4, но хочу отметить работу …… оценка 5

Группа 3   9  из 10 – оценка 5.

Поработали неплохо.

Вижу, что многие разобрались с дренажом, но есть вопросы по расчётам. Разберём это на следующем уроке.

Вернемся к нашим целям урока:  СЛАЙД С ЦЕЛЯМИ.

У вас есть сигнальные карточки: зеленый цвет – все понял, вопросов нет, красный – остались вопросы и сомнения.

Итак, первая цель – покажите сигнальную карточку. Показывают большинство зеленый

Вторая цель – Показывают зеленый, изредка красный.

Третья цель – показывают зеленый и красный.

Повторите, пожалуйста, к следующему занятию, перечень нормативных документов с уточнениями. Тетради нужно сдать на проверку. Оставьте их на столах.

ПОСЛЕДНИЙ СЛАЙД

Спасибо, все свободны.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ

Как думаете, почему эта дорога разрушилась? – отвечает Мурга А.: не учтены особенности климатической зоны. Например, пучинистость грунтов.

Какой можно сделать вывод?  - отвечает Барило Н. – нужно адаптировать проект под конкретные климатические условия

БЛИЦ-опрос

- Назовите 3 основных слоя дорожной одежды и кратко укажите назначение каждого (1–2 слова).

отвечает Кутузов А. - Покрытие — износостойкость/сцепление

Поднята рука:  отвечает – Телепнев Р. - Основание — распределение нагрузки

Поднята рука: отвечает – Карелина Я. - Земляное полотно — несущая основа

Слайд с вопросом 2

2.	Как тип грунта (песок / глина) влияет на конструкцию дорожной одежды?

– отвечает Стоянов А. - Песок — это хороший дренаж, если меньше пучение → можно тоньше слои

Отвечает – Барило Н. - Глина —  это пучинистость, слабый дренаж  значит, нужны дренирующие/морозозащитные слои

Слайд с вопросом 3.

3.	Назовите 1 климатический фактор, который критично влияет на проектирование дороги, и приведите пример региона, где он особенно важен.

Отвечает Глотов Я. - Глубина промерзания (регион - Мурманская  область);

Поднята рука – отвечает Телепнев Р. - Высокий уровень осадков (Краснодарский край).

Слайд с вопросом 4

4.	Назовите 1 современный материал, улучшающий характеристики дорожной одежды, и условие его применения.

Отвечает – Лебедев П. - Геосинтетики — применяют при слабых грунтах для армирования

Поднята рука – отвечает Мурга А. - Стабилизаторы грунта — при нестабильном земляном полотне

Итак, первая группа представляет свой проект

Мурга А. – у нас была Мурманская область - Климат: арктический, глубина промерзания — 2–2,5 м, высокий снежный покров (3–4 м), обильные осадки летом. Грунты: обводнённые, местами вечная мерзлота, скальные выходы (гранит, сланец).

Транспортная нагрузка: дорога IV категории (низкая интенсивность).

Особые условия: короткий строительный сезон (3–4 месяца), доступность материалов (дроблёный гранит).

Схема:

Верхний слой покрытия (износ) — плотный асфальтобетон, 6–8 см.

Нижний слой покрытия — пористый асфальтобетон, 8–10 см.

Основание — щебень/гравий, 20–25 см.

Дополнительные слои: дренирующий (песок), морозозащитный (пенополистирол), армирующий (геосинтетики).

Земляное полотно — уплотнённый грунт.

При проектировании дорог в таких условиях особое внимание уделяется организации поверхностного водоотвода, чтобы минимизировать негативное влияние воды на конструктивные элементы.

Мы использовали ОДН 218.046-01 — нормативный документ для проектирования нежёстких дорожных одежд.

Вопрос к выступающему: Почему выбрали пенополистирол, а не лёгкий бетон? – ответ:  Лёгкий бетон, может поглощать влагу это снижает его морозостойкость. Пенополистирол предотвращает промерзание грунта под дорогой.

Спасибо.

Вторая группа представляет проект

Деркон К. – У нас был Краснодарский край

Климат: тёплый влажный, глубина промерзания — 0,5–0,8 м, высокие осадки.

Грунты: глинистые, высокая пучинистость при увлажнении.

Транспортная нагрузка: дорога III категории (средняя интенсивность).

Особые условия: необходимость усиленного дренажа.

В нашей схеме:

Верхний слой -

Нижний слой покрытия -

Основание –

Дополнительные слои –

Земляное полотно --

Мы применили ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования»

ПНСТ 1.043.18 — определяет типы дорожных одежд в зависимости от категории автомобильной дорог

Для Краснодарского края, важно учитывать  дорожно-климатические зоны и подзоны, так как  погодные условия от умеренных до субтропических широт) резкие колебания температуры).

Вопрос спикеру :

Итак, третья группа представляет проект:

Стоянов А. - Тюменская область

Климат: холодный, глубина промерзания — 1,8–2,2 м, снежные зимы.

Грунты: водонасыщенные, высокая пучинистость.

Транспортная нагрузка: дорога II категории (высокая интенсивность).

Особые условия: риск морозного пучения, необходимость морозозащиты.

Схема:

Верхний слой -

Нижний слой покрытия -

Основание –

Дополнительные слои –

Земляное полотно --

При определении слоев мы использовали

ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования». Устанавливает принципы подбора слоёв, требования к прочности, устойчивости и водостойкости, классификацию типов дорожной одежды в зависимости от условий эксплуатации

В этом регионе особенно важно устройство водоотводных систем.

Вопрос :

Спасибо.